|  | Паяльник с пластиковой ручкой DEKO SI14, SI15, SI16, SI17, SI18, SI19 |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ

Технические характеристики

Паяльник предназначен для нанесения олова с применением флюса на металлические заготовки или кабельные провода.

| Модель | Напряжение | Мощность | Рабочая температура | Частота тока | Время разогрева | Материал жала |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SI14/SI17 | 220 В | 30 Вт | 380° | 50 Гц | 5-7 мин | медь |
| SI15/SI18 | 220 В | 40 Вт | 420° | 50 Гц | 5-7 мин | медь |
| SI16 | 220 В | 60 Вт | 450° | 50 Гц | 5-7 мин | медь |
| SI19 | 220 В | 80 Вт | 450° | 50 Гц | 5-7 мин | медь |

Техника безопасности при работе с паяльником

- Соблюдать осторожность при работе паяльником во избежание возгорания и ожогов.

- Не дотрагиваться до стержня паяльника, когда он включен в сеть или не успел остыть. Возможен сильный ожог.

- При первом включении паяльника может возникнуть специфический запах и дым. Это временное явление.

- Не стучать паяльником, так как это может привести к повреждению внутренних частей и нагревателя. Не включать паяльник с разобранной рукояткой.

- Избегать попадания внутрь паяльника влаги.

- Не оставлять включенный паяльник без присмотра. Держать вдали от детей.

Порядок работы

- Включить паяльник в сеть.

- При первичном использовании облудить стержень. Для этого после включения паяльника в электросеть, как только он начнет нагреваться, полностью погрузить стержень в паяльную кислоту или канифоль. После нагрева паяльника до рабочей температуры нанести на него тонкий слой олова. Затем снова опустить в канифоль или паяльную кислоту. Повторить несколько раз, пока стержень полностью не покроется равномерным слоем олова. Излишки олова удалить мокрой губкой.

- При последующем использовании паяльника облуживание необходимо производить только в случае налипания излишнего слоя олова, который будет мешать работать и не давать нагреваться жалу до необходимой температуры. Для повторного облуживания жала паяльника снимать старый слой с помощью абразива. Если паяльник не использовался длительное время и стержень окислился, снять слой окиси с помощью абразива и произвести процесс облуживания.

- Зачистить поверхность заготовки для лужения.

- Нанести на поверхность флюс.

- Приложить к месту лужения проволочный припой и нагреть его паяльником до плавления. Как только припой начнёт обволакивать поверхность заготовки, убрать проволочный припой. Прогреть заготовку до полного обволакивания припоем.

- После окончания работ очистить стержень паяльника от лишнего припоя и погрузить в паяльную кислоту или канифоль. Это продлит срок службы паяльника и предотвратит его окисление.

Если паяльник не используется:

Никогда не оставлять паяльник нагретым до высокой температуры на долгое время, поскольку жало паяльника начнет покрываться окислами, которые могут существенно снизить его теплопроводность.

ОСТОРОЖНО! Неправильное применение может стать причиной травм и летального исхода!

Допускается применение только в помещениях без повышенной электрической опасности (сухих помещениях без токопроводящих полов и стен, без заземлённых металлических частей), а также в огороженных электрокамерах и помещениях, куда исключён доступ случайных лиц.

Работа с пластиком

Для пайки пригоден только термопластичный пластик, который применяется для изготовления предметов, используемых в быту, авто-и мотодеталей и т.д. Наиболее подходящим для этой работы является плоский наконечник. Нагреть соединяемые поверхности до температуры плавления и плотно прижать их друг к другу. Если температура слишком высокая, материал может затвердеть или деформироваться.

Уход за паяльником

Регулярно очищать жало паяльника губкой, так как оксиды и карбиды от припоя и флюса загрязняют конец жала паяльника. Эти примеси могут приводить к дефектным спаям и уменьшают теплопроводность жала паяльника. При постоянном использовании паяльника необходимо периодически вынимать жало из паяльника и чистить его от загрязнений, это поможет избежать заклинивания жала паяльника и снизить температуру жала при пайке.

Общие указания по технике безопасности

- Проводить контрольный осмотр прибора перед использованием.

- Не допускать наличия любых повреждений на узлах.

- Не касаться нагретого паяльника голыми руками.

- К эксплуатации прибора допускать только квалифицированный персонал. Использовать прибор только по назначению.

- Соблюдать осторожность при работе паяльника на высокой температуре.

- Не работать вблизи легковоспламеняющихся материалов.

- Хранить прибор в недоступном для детей месте.

- Для ремонта и обслуживания обращаться в авторизованные сервис-центры. Запрещается разбирать и производить самостоятельные ремонтные работы. Убедиться, что детали фиксации жала закреплены достаточно, чтобы обеспечить надежный электрический контакт.

- Рабочее помещение должно быть хорошо проветриваться во избежание негативных последствий от токсичных испарений припоя.

- Не вносить изменения в конструкцию прибора.

- Не использовать прибор ни для каких других целей, кроме пайки.

- Беречь от влаги и не работать с прибором влажными руками.

- Обеспечить хорошую вентиляцию рабочего места, поскольку в процессе пайки образуется дым.

- Не предпринимать действий, которые могут привести к поломкам прибора или нанести телесные повреждения.

- Несоблюдение данных требований может нанести вред здоровью людей и ущерб имуществу.

ВНИМАНИЕ!

При включенном питании жало паяльника имеет очень высокую температуру. Поскольку неправильное обращение может привести к ожогам или возгоранию, соблюдать следующие меры предосторожности:

- не касаться металлических частей рядом с жалом;

- не использовать паяльник вблизи легковоспламеняющихся предметов: предупредить других людей на рабочем месте, что паяльник может нагреваться до очень высокой температуры и представляет потенциальную опасность;

- при перерыве или окончании работы выключить питание паяльной станции: перед длительным хранением прибора выключить питание и дать остыть до комнатной температуры.

- прибор не предназначен для использования лицами (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, препятствующие безопасной эксплуатации прибора без надзора или обучения.

- Не допускать, чтобы дети играли с прибором.

Ремонт изделия

Инструкция по замене кабеля

- Ослабьте винтовое крепление на нижней части рукоятки, это позволит ослабить фиксацию кабеля.

- Открутите нижнюю часть рукоятки паяльника.

- Ослабьте крепление клемм.

- 3амените старый провод на новый.

- Зафиксируйте кабель винтами.

- Произведите сборку в обратном порядке.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Гарантийный срок эксплуатации: 12 календарных месяцев начиная с момента продажи.

Гарантийные обязательства отражены в Гарантийном талоне, который является неотъемлемой частью изделия.

ВНИМАНИЕ! Не заполненный гарантийный талон – НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН!

Перечень сервисных центров Вы можете посмотреть на сайте:

https://z3k.ru/service/

Перейти по ссылке можно отсканировав QR код: