100 лучших

товаров Украины!

РЕЗАК

ДЛЯ РУЧНОЙ КИСЛОРОДНОЙ РЕЗКИ

ТИПА Р1

"ДОНМЕТ" 142

ЭТИКЕТКА

Р04.001-142.00.000 ЭТ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Резак инжекторный Р1 "ДОНМЕТ"142, далее по тексту резак, предназначен для ручной газокислородной разделительной резки (раскроя) листового и сортового металла из низкоуглеродистых сталей толщиной до 100 мм.

1.2. Основные параметры резака  соответствуют ТУ У 29.4–30482268.004–2002, ГОСТ 12.2.008-75, ГОСТ 5191-79.

  - Исполнение и применяемый горючий газ:

"ДОНМЕТ" 142 А – ацетилен (А);   "ДОНМЕТ" 142 П – пропан-бутан (П).

  - Вид климатического исполнения резаков – УХЛ по ГОСТ 15150-69 для работы в интервале температур окружающей среды:

для резаков исполнения А от минус 40°С до плюс 40°С,

для резаков исполнения П от минус 20°С до плюс 40°С.

2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  	Таблица 1

| Толщина разрезаемой стали, мм |  | до 15 | 15-50 | 50-100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мундштук внутренний |  | 1А/1П | 3А/3П | 4А/4П |
| Мундштук наружный |  | 1А / 1П |  |  |
| Давление на | кислорода (номинальное) | 3,0-3,5 | 4,0-4,2 | 4,5-5,0 |
| входе, кгс/см2 | горючего газа, А / П | 0,03-1,2 / 0,01-1,5 |  |  |
| Расход м3/час | кислорода при работе на А | 2,6-2,8 | 5,4-5,8 | 8,6-10,2 |
|  | кислорода при работе на П | 3,2-3,5 | 7,7-8,5 | 11,1-13,1 |
|  | горючего газа, А / П , не более | 0,26/0,4 | 0,33/0,48 | 0,36/0,56 |
| Масса резака , кг, не более |  | 0,75 |  |  |
| Длина резака , мм, не более |  | 500 |  |  |
| Внутренний диаметр присоединяемых рукавов – 6 или 9 мм |  |  |  |  |

Примечание:  стойкость к обратному удару резака обеспечивается при  соблюдении давлений газов, указанных в табл.1 и настройке «нормального» пламени, при этом следует применять, при наружной установке баллонов, ниже указанные марки  углеводородных сжиженных газов по ГОСТ 20448-90, ТУ 0272-042-00151638-00, ДСТУ40.47-2001:

с 1апреля по 1октября – СПТБ или марки Б;

с 1октября по 1апреля – ПТ или марки А.

См. дополнительно вкладыш.

Драгоценные металлы в изделии не применяются.

3. КОМПЛЕКТ  ПОСТАВКИ	 Таблица 2

| Наименование | № заказа | Кол-во** |
| --- | --- | --- |
| "ДОНМЕТ" 142 А, 6/6* ( мунд. вн. № 3А) | 142.000.00 |  |
| "ДОНМЕТ" 142 А, 9/9* ( мунд. вн. № 3А) | 142.000.02 |  |
| ЗИП к заказам 142.000.00, 142.000.02: |  |  |
| Мундштук внутренний № 1А | 130.001.01 | 1 |
| Мундштук внутренний № 4А | 130.001.04 | 1 |
| Кольцо уплотнительное 008 - 012 - 25 | 142.006.00 | 1 |
| "ДОНМЕТ" 142 П, 6/6* ( мунд. вн. № 3П) | 142.000.01 |  |
| "ДОНМЕТ" 142 П, 9/9* ( мунд. вн. № 3П) | 142.000.03 |  |
| "ДОНМЕТ" 142 П, 6/6*«копье» (мунд. вн. № 3П) копье | 142.000.12 |  |
| ЗИП к заказам 142.000.01, 142.000.03: |  |  |
| Мундштук внутренний № 1П | 130.001.06 | 1 |
| Мундштук внутренний № 4П | 130.001.09 | 1 |
| Кольцо уплотнительное 008 - 012 - 25 | 142.006.00 | 1 |
| Этикетка |  | 1 |

*- Внутренний диаметр присоединяемых рукавов

** В комплект поставки входят только те изделия,  количество которых указано.

3.1. ЗАПАСНЫЕ И СМЕННЫЕ ЧАСТИ   (по индивидуальному заказу)                          Таблица 3

| Наименование | № заказа | Толщина реза, мм |
| --- | --- | --- |
| Мундштук наружный № 1А | 130.025.00 | 3-100 |

| Мундштук наружный № 1П | 130.025.01 | 3–100 |
| --- | --- | --- |
| Мундштук внутренний № 0А | 130.001.00 | 3–8 |
| Мундштук внутренний № 1А | 130.001.01 | 8–15 |
| Мундштук внутренний № 2А | 130.001.02 | 15–30 |
| Мундштук внутренний № 3 А | 130.001.03 | 30–50 |
| Мундштук внутренний № 4А | 130.001.04 | 50–100 |
| Мундштук внутренний № 0П | 130.001.05 | 3–8 |
| Мундштук внутренний № 1П | 130.001.06 | 8–15 |
| Мундштук внутренний № 2П | 130.001.07 | 15–30 |
| Мундштук внутренний № 3П | 130.001.08 | 30–50 |
| Мундштук внутренний № 4П | 130.001.09 | 50–100 |
| Устройство смесительное № 4А | 142.501.00 | 3-100 |
| Устройство смесительное № 5П | 330.001.03 | 3-100 |
| Кольцо уплотнительное 006 – 010 – 25 | 142.005.00 |  |
| Кольцо уплотнительное 008 – 012 – 25 | 142.006.00 |  |

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1. Резак состоит из ствола и наконечника, включающего смесительное устройство (инжектор), внутренние и наружные мундштуки. На стволе расположены рукоятка и вентили режущего кислорода, подогревающего кислорода, горючего газа.

4.2. Кислород поступает в резак по рукаву (тип III по ГОСТ 9356-75) через ниппель, присоединённый к резаку гайкой, имеющую правую резьбу и далее через вентиль подогревающего кислорода синего цвета в смесительное устройство.

4.3. Горючий газ поступает в резак по рукаву (тип I по ГОСТ 9356-75) через ниппель, присоединённый к резаку накидной гайкой с риской, имеющую левую резьбу, и далее через вентиль горючего газа красного цвета в смесительное устройство.

4.4. Подача кислорода в осевое отверстие внутреннего мундштука осуществляется через вентиль режущего кислорода синего цвета.

4.5. Регулировка расхода газов осуществляется соответствующими вентилями.

4.6. Работа резака основана на нагреве металла до температуры воспламенения с последующим сжиганием его в струе режущего кислорода.

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. При эксплуатации резака необходимо соблюдать: «Правила безопасной работы с инструментом и приспособлениями» ДНАОП 1.1.10-1.04-01; «Правила пожарной безопасности в Украине» НАПБ А.01.001-95 от 14.6.95; «Правила техники безопасности и производственной санитарии при производстве ацетилена, кислорода и газопламенной обработке http://оптинструмент.рф/vendors/donmet/ металлов» НАОП 1.4.10-1.03-85; «Правила безопасности в газовом хозяйстве», утвержденные Госгортехнадзором Украины, 1992 г, «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» ДНАОП 0.00-1.07-94; «Правила безопасности систем  газоснабжения Украины» ДНАОП 0.00-1.20-98;  ГОСТ 12.3.036-84 «Газопламенная обработка металлов» Требования безопасности; ДСТУ 2448-94  «Кислородная резка». Требования безопасности.

5.2. К работе с резаком допускаются лица не моложе 18 лет, изучившие его устройство, имеющие допуск к самостоятельной работе и прошедшие инструктаж по технике безопасности.

Запрещается :

– проводить работу при нарушении механической прочности и  негерметичности  рукавов и соединений;

– использовать рукава резака не по назначению (для других типов газов);

– производить переработку конструкции резака;

– работать в замасленной одежде, использовать замасленную ветошь и инструмент;

– работать без спецодежды, спецобуви, индивидуальных средств защиты органов слуха  и  глаз;

– работать при отсутствии средств пожаротушения на рабочих местах;

– работать ближе 10 метров от ацетиленовых генераторов, газопроводов и газовых баллонов.

6. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1. Перед началом работы убедитесь в исправности оборудования и проверьте:

а) герметичность присоединения рукавов, всех разъемных и паяных соединений;

б) наличие разрежения (подсоса) в канале горючего газа.

6.2. Установите рабочее давление газов в соответствии с таб.1 редукторами на баллонах;

6.3. Откройте на 1/10 оборота кислородный вентиль и на 1/5 вентиль горючего газа, зажгите горючую смесь. Отрегулируйте вентилями резака “нормальное” пламя.

6.4. Выключение подачи газов производить в обратном порядке: горючий газ, кислород.

6.5. В случае появления непрерывных хлопков или обратного удара, быстро закрыть вентили горючего газа, затем кислорода и охладить резак.

6.6. После возникновения обратного удара прочистить и продуть смесительное устройство и мундштуки, подтянуть мундштуки и гайки, проверить герметичность резака.

6.7. Содержите резак в чистоте, периодически очищайте мундштуки  от нагара и брызг металла с помощью наждачного полотна или мелкого напильника.

6.8. Учет технического обслуживания проводить в специальном журнале по ниже приведенной форме:

Форма №1

| Дата | Вид технического обслуживания | Замечания о техническом состоянии | Должность, Фамилия, подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие резака требованиям технических условий

ТУ У 29.4–30482268.004–2002, ГОСТ 12.2.008-75, ГОСТ 5191-79  при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня поставки.

Квартал и год выпуска изделия  указан на стволе резака под накладками.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Резак соответствует требованиям ТУ У 29.4–30482268.004–2002, ГОСТ 12.2.008-75,            ГОСТ 5191-79, испытан и признан  годным для эксплуатации.

Дата выпуска  ____________________________

Отметка ОТК о приемке ____________________

МП